产品介绍

CM520-A2FS是高性能5G & WiFi-6 智能无线接入型路由器（CPE）,基于全新的硬件平台开发，可满足日益增长的移动终端和IOT 物联网节点的接入需求，能极大地提高用户的无线上网使用体验。CPE 完全兼容 NSA/SA 双模式，符合工信部电信产品入网标准。提供高达千兆级的空中光纤接入能力，满足 VR/AR/4GK/8K 在线视频流的传输带宽需求。得益于最新 802.1ax WiFi6 技术平台，单台 CPE 即可覆盖 200 平方空间并提供更佳的无线信号和网络带宽。提供了未来安全的技 术、更高的网络效率、更快的 Wi-Fi 速度、更大的覆盖范围和更长的电池寿命，为用户提供了更好的网络体验。

设备采用高性能的MIPS通信处理器，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议，支持VPN（包括PPTP+L2TP+MPPE和IPSEC+GRE），IPTABLE防火墙，静态及动态路由，PPPOE，PPP server及PPP client，DHCP server及DHCP client，DDNS，防火墙，SNAT/DNAT，DMZ主机，WEB配置，支持APN/VPDN，支持上电自动拨号，自动维护通信链路，保证链路永远在线，支持自动定时上线和下线，定时开关机等功能。

本产品已广泛应用，应用场景覆盖了家庭用户、企业办公、智能家居、智慧电力、智能电网、智能交通、环保监测、消防监控、安防监控、水利监测、学生宿舍、车载旅行、偏远乡村等等5G覆盖区域。

优势特点

-  在线维持专利技术

- 支持在线维持功能，预防掉线处理，应用特殊的算法通过不断与基站交互通信，激活设备在线状态来保证在线的稳定性；

- 重新建立拨号机制，即使掉线也会在几十毫秒内再度上线，时间短到人丝毫察觉不出来；

- 对通信模块重新启动，建立新的连接；

- 对设备进行断电整机重启，不用人工现场拔电处理，减少企业维护成本。

 网络备份

- 设备支持局域网WIFI功能和广域网3G/4G/5G无线网络功能；

- 支持有线网络和无线网络互相切换使用，实现网络备份功能；

 全网通

- 5G蜂窝接入，支持SA和NSA组网；

- 4G蜂窝接入，CAT1/CAT4/CAT6组网,向下兼容3G/2G网络；

 支持大规模部署

- 在工业物联网的应用中，面临成千上万的终端设备联网联控，要部署数以万计的路由器，才茂网关具备web网管、SNMP网管功能，实现远程配置、远程升级、路由OTA升级、用户应用程序OTA升级等，有效帮助您解决设备管理和部署的问题；

 可定制化Python开发平台

支持基于Python语言的二次开发平台，用户可根据自身业务实现定制化APP应用，网关支持Linux OpenWRT系统开发；

 WiFi6（802.11ax）增强技术

- OFDMA 和 DL MU-MUMI 技术，提供更稳定更高速的无线传输通道，同步调度多个用户并行发送接收，降低网络延时，提高网络利用效能。

 更多空间流更大容量

双频 4 条空间流，带宽高达 1800Mbps（600+1200），让您无忧享受 UHD 串流视频、实时在线游戏。同时提供更多移动终端的接入能力，满足未来智能家居丰富节点的全场景接入需求。

 混合回程下的无缝漫游

您可以通过有线回程和无线回程的方式自由选择 MESH 组网模式，以满足多样室内场景下的简易部署。同时无缝漫游功能，确保您在移动状态下获得更加稳定的无线连接。

 完备的安全特性

- 支持VPN安全隧道功能，包括PPTP、L2TP、IPSEC和OPENVPN，并且支持多种协议：TCP/IP，UDP，ICMP等；

- DMZ隔离、虚拟IP映射、MAC-IP地址绑定、WAN口限制访问等防火墙功能，多重安全保护措施，保障网络不被外界攻击；

- 支持设备用户权限管理、网络安全、数据安全等多个层面提供安全防护功能；

 高可靠性设计

- 三层系统保护:在原来两级（软件保护+CPU内置看门狗WDT保护）系统保护的基础上，增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能，网络异常或者系统收到强干扰异常时，系统会重新彻底复位，相当于维护人员上门拔电，彻底解决了业内系统异常时需要上面拔电的麻烦，保证系统稳定可靠；

- 高速处理CPU：采用高速的高性能CPU，可以更加高速地处理各种协议数据转换；解决了业内“假在线”、“假死机”、“宕机”等疑难问题；

- EMC性能优异：通过电力3000V电击测试，特别适合在工业领域环境恶劣下使用；系统EMC/EMI优异，系统稳定可靠；通过CE认证，FCC认证，ROHS认证，E-mark认证，3C认证，摩尔高低温检测认证，通过EMC检测。

产品特性

高性能级设计：

-  高性能CPU：工业级32位高性能处理器，主频880MHz；带32KB Dcache，高速缓存数据，加快高速数据访问速度；带64KB Icache，高速指令缓存， 加强了指令处理速度；

-  无线模块：采用高性能工业级无线模块，抗干扰强，传输稳定；

-  强化电路板：PCB 采用遵循 3H 和 3W 原则，同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产，确保板材的稳定可靠；

-  电磁防护：以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离防护；

-  高性能电源： AC/DC 电源：AC：100V-240V 50Hz/60Hz，DC：12V/2A， 内置电源反向保护和过压 过流保护;SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护电源接口内置反相保护和过压保护。

稳定可靠：

-  三层系统保护：在原来两级（软件保护+CPU内置看门狗WDT保护）系统保护的基础上，增加一级系统虚拟值守VWM（Virtual Man Watch）检测保护功能，网络异常、或者系统收到强干扰异常时，系统会重新彻底复位，相当于维护人员上门拔电，彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦，保证系统稳定可靠；

-  UIM/SIM卡ESD保护：1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口，内置15KV ESD保护；

-  高速处理 CPU：采用高速的工业级 CPU，可以更加高速地处理各种协议数据转换；解决了业内“假在线”、“假死机”、“宕机”等疑难问题。

-  内存管理 MMU：新款 高性能CPU带内存管理 MMU，可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象；

-  超大内存：FLASH 128Mbit，SDRAM 2Gbit，有超大的内存来缓存客户发送数据，同时接收超大数据包，数据不丢失。完善的协议栈：新系统加载了完善的TCP/IP协议栈，采用了完善的TCP/IP协议栈；使网络通信性能优异，掉线概率极大降低；

-  EMC性能优异：通过电力3000V电击测试，特别适合在工业领域环境恶劣下使用；系统EMC/EMI优异，系统稳定可靠；公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。

- 功能强大：

-  支持5G/4G无线拨号为用户提供高速、安全、可靠的移动网络服务，（支持专网）；

-  支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、L2TP和IPSEC，并且支持多种协议：TCP/IP，UDP，ICMP等；

-  智能防掉线，支持在线检测，在线维持，掉线自动重拨，确保设备永远在线，支持IPTABLES防火墙，包过滤功能；

-  支持DHCP/DHCPD功能;；

-  支持端口映射NAT功能，如SNAT，DNAT;支持DMZ主机；

-  支持APN/VPDN专网卡网络；

-  支持SSH功能；

 支持千兆以太网接入；

 级联技术：MESH+混合组网；

 2.4G/5Ghz WiFi 自适应；

 高级防火墙，MAC 地址过滤，VPN 隧道/VPN 穿透，IPV4/IPV6，网页/APP 管理；

 支持WiFi 加密认证；

-  支持恢复出厂设置；

-  支持完成本地配置与本地升级。

- 简单易用：

-  产品出厂配置默认参数，客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改，就可以实现快速使用设备；

-  图形化配置工具：完善的图形化配置工具，提供快速配置功能，实现客户快速配置；

-  产品说明书提供快速配置说明，可以快速使用设备；

-  提供 SYSLOG 日志输出功能，可以用于参考设备工作日志，同时协助分析异常时的原因；通过串口调试软件，提供不同的调试等级输出，方便客户查看各种信息，快速定位问题；

-  完善的网络支持：支持4G网络（TDD网络、FDD网络），5G网络（SA/NSA）全网络的产品支持。

硬件规格

设备接口图：

| 正面接口 | 侧面接口 | 背面接口 |
| --- | --- | --- |

CM520-A2FS产品配件图片：

|  |  | 内置天线 |
| --- | --- | --- |
| 电源线 | 以太网线 | 天线 |

软件规格

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 网络互联 |  |
| 网络接入 | APN、VPDN |
| 接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
| 网络制式 | 具体参照“无线参数” |
| LAN协议 | ARP、EtherNet |
| 网络协议 |  |
| IP应用 | Ping、Traceroute、DHCP服务器/中继/客户端、DNS中继、动态域名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| IP路由 | 静态路由、动态路由 |
| 网络安全 |  |
| 防火墙 | 全状态包检测（SPI)、防范拒绝服务（DoS）攻击 |
|  | 过滤多播/Ping数据包、访问控制列表（ACL) |
|  | NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 |
| 多级用户 | 用户分级管理 |
| AAA | 本地认证、Radius、Tacacs+、LDAP |
| 数据安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA（可自动申请） |
| 可靠性 |  |
| 备份功能 | VRRP,接口备份，双SIM卡备份（可选） |
| 链路在线检测 | 发送心跳包检测，断线自动连接 |
| 内嵌看门狗 | 设备运行自检技术，设备运行故障自修复 |
| WLAN(可选） |  |
| 配置方式 | 本地或远程HTTPS、Telent、SSH方式 |
| 升级方式 | 本地或远程日志输出、日志掉电保存 |
| 短信功能（可选） | 状态查询、配置、重启 |
| 按需拨号 | 数据激活、短信激活、定时上下线 |
| 网管功能 | SNMP |
| 开发平台 |  |
| 支持多种平台 （可选） | Python开发，实现客户定制开发 |
|  | 亚马逊AWS |
|  | 腾讯云 |
|  | 电力云平台 |
|  | 阿里云等IOT云平台 |
|  | 集中管理，批量配置 |
| 多种协议 |  |
| 支持多种协议 （可选） | Modbus TCP |
|  | Modbus RTU |
|  | EtherNet/IP |
|  | Modbus TCP Slave等 |

产品参数

外设接口信号参数：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 以太网口 | 3个10/100/1000M Base-T 以太网口，Ethernet IEEE 802-3,802-2； 内置 1.5KV 电磁隔离保护 |
| WAN 口 | 1路千兆Wan口，支持多种有线宽带联网方式； |
| LAN口 | 2路千兆LAN口，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| UIM 卡接口 | 1 个 SIM 卡槽（Nano-SIM）），内置 15KV ESD 保护 |
| 电源接口 | 标准三芯DC火车头电源插座 |
| 指示灯 | POWER、4G指示灯、5G指示灯、WIFI指示灯 |
| RESET 按键 | 复位按键，恢复出厂设置 |

无线参数：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 无线模块 | 采用工业级无线模块 |
| 标准及频段 （SA/NSA频段） | 5G NR: N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N79 |
| 标准及频段 （TDD频段） | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
| 标准及频段 （FDD频段） | LTE FDD: 2600/2100/1800/800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
| 编码方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
| 通信带宽 （5GSA/NSA） | 5G-SA sub-6G 传输速率: 2Gbps/1Gbps（实际速率以运营商为准） 5G-NSA sub-6G 传输速率: 2.2Gbps/575Gbps（实际速率以运营商为准） |
| 通信带宽 ( TDD频段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
| 通信带宽 （ FDD频段） | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
| 发射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
| 接收灵敏度 | <-109dBm |

WiFi参数：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 无线射频 | 1: 600Mbps @ 2.4GHz； 2: 1200Mbps @ 5.0-5.8GHz |
| 编码调制技术 | 1024-QAM / OFDMA |
| 峰值连接性能 | 不低于 100 终端 |
| Wi-Fi 标准 | WiFi6 向下兼容 WiFi5 |
| 天线类型 | 内置 4 根高性能 Wi-Fi 天线 |

硬件系统：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 高性能嵌入式处理 CPU，主频 880MHz |
| MMU | CPU带MMU内存管理单元，可以防止内存溢出导致系统的异常 |
| FLASH | 128Mbit有足够大的内存来存放程序和数据 |
| SDRAM | 2Gbit有足够大的缓存来提高系统运算速度 |

供电情况：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 供电电压 | DC 12V电源都可以直接给设备供电；同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
| 标配电源 | AC/DC 电源：AC：100V-240V 50Hz/60Hz，DC：12V/2A |
| 功耗 | <18W |

温度参数：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -0 ºC ~+40ºC |
| 储存温度 | -20~+65ºC |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |

EMC指标：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 静电 | EN61000-4-2,level3 |
| 辐射电场 | EN61000-4-3,level3 |
| 脉冲电场 | EN61000-4-4,level3 |
| 浪涌 | EN61000-4-5,level3 |
| 传导骚扰 | EN61000-4-6,level3 |
| 工频磁场 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向400A/m(level3) |

物理特性：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 采用ABS外壳材质，防辐射，抗干扰 |
| 产品外形尺寸 | 220*110*110mm |
| 重量 | 650克左右 |
| 防震 | IEC60068-2-27 |
| 振动 | IEC60068-2-6 |
| 跌落 | IEC60068-2-32 |

产品认证：

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 国内认证 | 工信部进网许可证、3C、EMC、铁道部CRCC认证、摩尔高低温检测 |
| 国外认证 | CE、FCC、E-mark、ROHS认证 |

产品尺寸:

应用拓补图

- 5G CPE多场景应用：

- 5G CPE+智慧园区系统应用方案：

公司资历

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 公司荣誉 | 2011 年被评为“中国工控行业客户满意最佳供应商”； 公司 GPRS DTU 产品被评为“创新产品奖”； 2012 年公司成为“中国质量万里行”会员； 2013 年公司成为“智能输配电设备产业技术创新战略联盟”会员； 2014 年评为创新型试点企业； 2014 年公司湛江市WIFI覆盖项目被第十三届中国自动化年会评为“样本工程奖”； 2015 年视频产品被中国工控评为“视频传输十强企业”； 2015 年噪音监控工程被第十四届中国自动化年会评为“样本工程奖”； 2015 年视频产品被华强安防网评为“视频传输十强企业”； 2016 年视频产品线被华强安防网评为“2015～2016 年度中国安防行业优质供应商”； 2016 年被充电桩通信设备被评为“最佳充电设备零部件供应商”； 2016 年获“2016 第七届广州国际新能源汽车工业展览会产品金奖”； 2016 第三届中国好WIFI 组委会授予才茂“2016年度最佳WIFI 行业应用解决方案提供商”； 2018年公司工业级路由器被评为“中国工业路由器十大品牌”、DTU被评为“中国DTU十大品牌”； 2018 年评为厦门市重点上市后备企业； 2019 年评为厦门市重点上市后备企业； 2019 年评为福建省重点上市后备企业； 2019 年才茂通信入围中国电信股份有限公司.上海分公司DICT解决方案合作伙伴； 2020 年评为厦门市重点上市后备企业； |
| 高新科技企业 | 2009 年被国家认定的高新科技企业 |
| 双软企业 | 2010 年被国家认定的双软企业 |
| 职业健康安全 管理体系认证证书 | ISO9001:2015质量管理体系符合标准 ISO14001:2015环境管理体系符合标准 ISO45001:2018职业健康安全管理体系符合标准 |
| 著作版权 | 公司拥有14项保持设备稳定的专利技术证书和 39个软件著作版权证书 |
| 办事处 | 全国设立了6 大区域办事处，方便为客户提供近距离贴心服务； |
| 注册资本 | 公司注册资本 2058万；是厦门市重点扶持高新科技企业； |
| 历史沉淀 | 15年的行业研发积累和行业应用考验。 |

产品特性